АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛИПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «27 » декабря  2024г.                                                                                                                 №  36

с. Липовка

| - Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Липовского муниципального образования Духовницкого района Саратовской области на период с 2024 по 2041 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Липовского муниципального образования,  администрация Липовского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

            - 1. Утвердить  программу  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Липовского муниципального образования Духовницкого района Саратовской области на период с 2024 по 2041 годы.

- Настоящее постановление обнародовать в установленном  порядке и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Липовского

муниципального образования                                        С.М. Кочеткова

Приложение

к постановлению администрации

Липовского муниципального образования

Духовницкого района

Саратовской области

от «27» декабря 2024г. № 36

программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Липовского муниципального образования

Духовницкого района

Саратовской области

НА ПЕРИОД С 2024 ПО 2041 годы

Содержание

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Липовского муниципального образования Духовницкого района Саратовской области на период с 2024 по 2041 годы | 5 |
| 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Липовского муниципального образования Духовницкого района | 8 |
| 2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения | 8 |
| 2.2. Характеристика существующего состояния систем водоотведения | 10 |
| 2.3. Характеристика существующего состояния систем теплоснабжения | 10 |
| 2.4. Характеристика существующего состояния систем электроснабжения | 10 |
| 2.5. Характеристика существующего состояния систем газоснабжения | 11 |
| 2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | 12 |
| 3. Перспективы развития Липовского муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные услуги | 12 |
| 3.1. Общие положения | 12 |
| 3.2. Динамика и прогноз численности населения | 12 |
| 3.3. Прогноз развития застройки | 13 |
| 3.4. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы | 14 |
| 4. Перечень мероприятий и целевых показателей | 17 |
| 4.1. Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры | 17 |
| 4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 18 |
| 5.Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой | 19 |
| ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ | 21 |
| - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы | 21 |
| 2.Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки Липовского муниципального образования | 21 |
| 3.Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры | 22 |
| 3.1.Водоснабжение | 22 |
| 3.2. Водоотведение | 23 |
| 3.3.Электроснабжение | 23 |
| 3.4.Газоснабжение | 23 |
| 3.5.Сбор и вывоз ТКО | 23 |
| 4.Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 23 |
| 5.Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры | 24 |
| 6.Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры | 25 |
| 7.Предложения по организации реализации инвестиционных проектов | 25 |
| 8.Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры | 26 |
| 9.Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности | 29 |
| 10.Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 32 |
| 11.Управление программой | 32 |

Введение

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Липовского муниципального образования Духовницкого района.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Липовского муниципального образования Духовницкого района Саратовской области на период с 2024 по 2041 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Генеральный план Липовского муниципального образования Духовницкого района Саратовской области.

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Липовского муниципального образования

Духовницкого района Саратовской области

на период с 2024 по 2041 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Липовского муниципального образования Духовницкого района Саратовской области на период с 2024 по 2041 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Липовского муниципального образования Духовницкого района Саратовской области |
| Соисполнители программы | ГУП СО «Облводоресурс»; ПАО «Сарэнерго» |
| Цель Программы | 1. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей услуг. 3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного, коммунального и гражданского строительства. 4. Улучшение экологической ситуации на территории Липовского муниципального образования. 5. Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления |
| Задачи Программы | 1.Повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 2.Эффективное использование системы ресурсосбережения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами. 3.Создание благоприятного инвестиционного климата. 4.Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. 5. Использование системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней. 6.Улучшение экологической ситуации на территории Липовского муниципального образования |
| Целевые показатели | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2024–2041гг: первый этап – с 2024 года по 2028 год (ежегодно); второй этап – с 2029 года по 2041 год |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2024-2041 годы составляют – 28 304,0 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; -областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; -бюджет МО – 6871,2 тыс. руб.; - бюджет эксплуатирующей организации – 21432,8 тыс.руб.; - внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб. В том числе: Водоснабжение – 22 904,0 тыс. руб., в том числе: - бюджет эксплуатирующей организации – 16032,8 тыс. руб.; - бюджет МО – 6871,2 тыс. руб.; Электроснабжение – 5400,0 тыс. руб., в том числе: - бюджет эксплуатирующей организации – 5400,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры Липовского муниципального образования, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены: - комфортность условий проживания населения; - надежность работы инженерных систем; - финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса. Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы и привлечении частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. |

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Липовского муниципального образования Духовницкого района

Население и организации Липовского муниципального образования обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, сбор и вывоз ТКО.

Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация – поставщик ресурса | Собственник имущества |  | Система расчетов с населением |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | ПАО «Сарэнерго» | Эксплуатирующая организация |  | Прямые договора |  |
| Теплоснабжение | отсутствует |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | ГУП СО «Облводоресурс» | Эксплуатирующая организация |  | Прямые договора |  |
| Водоотведение | отсутствует |  |  |  |  |
| Газоснабжение | АО «Газпром газораспределение Саратовская область» |  | Эксплуатирующая организация |  | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТКО | Саратовский филиал АО «Ситиматик» |  | Эксплуатирующая организация |  | Прямые договора |

2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время централизованное водоснабжение есть во всех населенных пунктах: с. Липовка и с. Левенка.

Система и структура водоснабжения Липовского муниципального образования зависят от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источников водоснабжения, рельеф местности.

Источники водоснабжения являются скважины, глубиной от 60 до 80 м, введенные в эксплуатацию в период до 1992 года. Скважины оснащены насосами марки ЭЦВ. Насосы работают в автоматическом режиме.

Население, обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

Строительство централизованного горячего водоснабжения не целесообразно и экономически не выгодно.

Таблица 2 -  Характеристика скважин

| № п/п | Наименование | Площадь застройки, м2 | Глубина, м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1 с. Левенка | 0,05 | 60 | 1982 |
| 2 | Скважина №2 с. Левенка | 0,05 | 60 | 1984 |
| 3 | Скважина №3 с. Левенка | 0,05 | 60 | 1992 |
| 4 | Скважина с. Липовка, по ул. Восточная | 0,1 | 70 | 1973 |
| 5 | Скважина с. Липовка, расположенная западнее домовладения по ул. Мира, д.10 | 0,1 | 80 | 1980 |
| 6 | Скважина с. Липовка, по ул. Терешковой | 0,1 | 80 | 1970 |
| 7 | Скважина с. Липовка, восточная окраина промзоны | 0,1 | 70 | 1982 |

Таблица 3 - Характеристика системы водоснабжения

| № п/п | Наименование | Протяженность, м | Диаметр, мм | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод с. Левенка | 8772 | 125 | 1978 |
| 2 | Водопровод с. Липовка | 7615 | 110,63 | 1970 |

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения в Липовском муниципальном образовании осуществляет ГУП СО «Облводоресурс».

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 4 - Показатели существующей системы централизованного водоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Реализация воды | тыс. м3/год | 4,841 |
| Потери воды | тыс. м3/год | 0,774 |
| Общая протяженность сетей | км | 16,387 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 21,8 |
| Доля потребителей с водомерными счетчиками: |  |  |
| Население | % | 55,4 |
| муниципальные предприятия | % | 100 |
| прочие предприятия | % | - |

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения

На территории Липовского муниципального образования централизованная система водоотведения отсутствует. ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и ямах. Накапливающиеся жидкие бытовые отходы от жилищного фонда по заявкам вывозятся с помощью ассенизаторной машины в специально отведенные места.

Отсутствие централизованной системы водоотведения на территории  Липовского муниципального образования влечет за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод.

2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

В Липовском муниципальном образовании Духовницкого района централизованное теплоснабжение отсутствует.

2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение Липовского МО осуществляется через электроподстанцию ПС «Духовницкая» 110/35/10 кВ, расположенную в р.п. Духовницкое. ПС «Духовницкая» введена в эксплуатацию в 1966 году.

Распределительные сети ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 10 кВ, отходящие от подстанций до распределительных пунктов ТП (КТП) - 10/0,4 кВ, образуют электротехническую сеть, через которую электроэнергия доставляется потребителям.

Оказание услуг по передаче электрической энергии на территории МО осуществляет центральное производственное отделение филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети».

Таблица 5 - Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в Липовском муниципальном образовании, питающихся по ЛЭП

| № п/п | Оперативное наименование ТП (КТП) | Оперативный №ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность |  | № отпайки ВЛ-10 кВ | % износа | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТП | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |
| ВЛ-10 кВ № 1006 от ПС «Духовницкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «МТМ» | КТП №36 | 160 | 1968 | РЭС | РЭС | 6-00 | 100 | с. Липовка |
| 2 | «ЗОТ» | КТП №37 | 250 | 1968 | РЭС | РЭС | 6-06 | 100 | с. Липовка |
| 3 | «Быт, с. Липовка» | КТП №38 | 160 | 1968 | РЭС | РЭС | 6-08 | 100 | с. Липовка |
| 4 | «СТФ» | КТП №39 | 100 | 1968 | РЭС | РЭС | 6-00 | 100 | с. Липовка |
| 5 | «Быт, с. Липовка» | КТП №40 | 160 | 1968 | РЭС | РЭС | 6-08 | 100 | с. Липовка |
| 6 | «Быт, ДК, ФАП» | КТП №89 | 100 | 1988 | РЭС | РЭС | 6-05 | 100 | с. Липовка |
| 7 | «Быт, с. Левенка» | КТП №147 | 100 | 1968 | РЭС | РЭС | 6-00 | 100 | с. Левенка |
| 8 | «Быт, МТФ» | КТП №148 | 100 | 1968 | РЭС | РЭС | 6-00 | 100 | с. Левенка |
| 9 | «Быт, ФАП» | КТП №149 | 160 | 1968 | РЭС | РЭС | 6-00 | 100 | с. Левенка |
| 10 | «Быт, школа» | КТП №150 | 160 | 1968 | РЭС | РЭС | 6-11 | 100 | с. Левенка |
| 11 | «ЗОТ» | КТП №151 | 250 | 1968 | РЭС | РЭС | 6-00 | 100 | с. Левенка |
| 12 | «Быт, с. Левенка» | КТП №152 | 160 | 1968 | РЭС | РЭС | 6-00 | 100 | с. Левенка |
| 13 | «Быт, котельная» | КТП №174 | 160 | 1968 | РЭС | РЭС | 6-05 | 100 | с. Липовка |
| 14 | «Магазин, контора» | КТП №220 | 160 | 1988 | РЭС | РЭС | 6-06 | 57 | с. Липовка |
| 15 | «Школа» | КТП №229 | 160 | 2001 | РЭС | - | 6-06 | 57 | с. Липовка |
| 16 | «Газопровод» | КТП №271 | 10 | 1990 | Абонент. | Абонент. | 6-00 | 51 | с. Левенка |

Средний износ  ТП составляет 92%.

Таблица 6 - Показатели системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПАО «Сарэнерго» |  |
| Общая протяжённость сетей | км | н/д |  |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт/ч | 139,74 |  |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 931,64 |  |
| Населению | тыс. кВт/ч | 745,3 |  |
| Бюджетным организациям | тыс. кВт/ч | 186,33 |  |
| Прочим потребителям | тыс. кВт/ч |  |  |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | человек | 603 |  |
| Охват населения электроэнергией | % | 100 |  |

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

Источником газоснабжения муниципального образования является природный газ, который по отводу от магистрального газопровода Мокроус – Тольятти, диаметром 273 мм, давлением Р ≤ 5,5 МПа подается через газораспределительную станцию, расположенную с юго-восточной стороны с. Левенка.

От ГРС газ по газораспределительным сетям поступает в населенные пункты. Давление газа на выходе из АГРС составляет 0,6 МПа.

В газорегуляторных пунктах (ГРП) давление газа снижается до 0,3 МПа для газификации котельных и промпредприятий. На индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление давление газа снижается до 0,003 МПа.

Протяженность уличной газовой сети составляет 23,352 км.

Существующая система газоснабжения ступенчатая. ГРП предназначены для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне. На территории МО располагаются по 1 ГРП  и по 2 ГРПШ в селах. Введены в эксплуатацию с 1991 года.

Газопроводы высокого давления, II  категории, стальные, подземные.

Распределение газа осуществляется по газопроводам давлением от – 0,6 МПа до 0,3 МПа.

Липовское муниципальное образование газифицировано на 97%.

Таблица 7 - Основные характеристики системы газоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Реализация газа | тыс. м3/год | - |
| Общая протяженность сетей | км | 23,352 |
| Численность обслуживаемого населения | чел | 598 |
| Удельное потребление газа | м3/сут чел | - |
| Доля потребителей с газовыми счетчиками: |  |  |
| Население | % | 96 |
| муниципальные предприятия | % | 100 |
| прочие предприятия | % | 100 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего газоснабжения | % | 30 |

  - .Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов

Существующая система сбора и вывоза отходов на территории Липовского муниципального образования отвечает современным санитарным и природоохранным требованиям.

Вывоз мусора осуществляет региональный оператор Саратовский филиал АО «Ситиматик».

Для уборки снега на дорогах в зимнее время года, администрация заключает договора с ИП и частными лицами. Снегосвалки на территории поселения отсутствуют. Вывоз снега производится на специально-отведенную территорию.

3. Перспективы развития Липовского муниципального образования и прогноз  спроса на коммунальные услуги

3.1. Общие положения

Липовское муниципальное образование расположено в центральной части Духовницкого муниципального района Саратовской области, граничит с пятью муниципальными образованиями Духовницкого муниципального района Саратовской области: Березово – Лукским на севере, Брыковским на северо – востоке, Духовницким на северо – западе, Дмитриевским  –  на западе,  Новозахаркинским – на юге.

Липовское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения.

В состав Липовского муниципального образования входят 2 населенных пункта: село Липовка,  село Левенка.

Административным центром муниципального образования является село Липовка, которое располагается в 16-ти километрах от районного центра – с. Духовницкое; село Левенка, в 12-ти км юго-восточнее административного центра МО.

Площадь территории муниципального образования в современных административных границах составляет 22475 га (224,75 км).

3.2. Динамика и прогноз численности населения

Численность населения Липовского муниципального образования по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 603 человека. Здесь проживает 5,7 % населения Духовницкого района.

Таблица 8 – Оценка численности постоянного населения

| Наименование | Численность населения, чел. |  | Динамика численности населения (2024/2021 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2024 г. | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |
| с. Липовка | 398 | 383 | -15 | -3,8 |
| с. Левенка | 229 | 220 | -9 | -3,9 |
| Итого: | 627 | 603 | -24 | -3,83 |

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает  29,5% (178 чел.) - населения старше 60 лет,  60,7% (366 чел)  - в возрасте от 18 до 65 лет и 9,8% (53 чел.) - от 0 до 17 лет.

3.3. Прогноз развития застройки

В настоящее время в Липовском муниципальном образовании преобладает одноэтажная усадебная жилая застройка. Общая площадь жилого фонда составляет 27,5 тыс. м2. Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 45,6 м2.

Перспективный прирост численности населения по генеральному плану в Липовском муниципальном образовании не планируется.

Таблица 9 – Перспективный объем жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд, всего | тыс. м2 | 27,5 |
| 2 | Население | чел. | 603 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 45,6 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | 0,0 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 27,5 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | 0,0 |

3.4.  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы

Таблица 10 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2023 (базовый) | 2024 | 2025 |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030-2041 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (ПАО «Сарэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии |  | тыс. кВт/ч |  | 931,64 | 931,64 | 931,64 |  |  | 931,64 | 931,64 | 931,64 |  | 931,64 | 931,64 |  |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению |  | тыс. кВт/ч |  | 745,31 | 745,31 | 745,31 |  |  | 745,31 | 745,31 | 745,31 |  | 745,31 | 745,31 |  |
| бюджетным организациям |  | тыс. кВт/ч |  | 186,33 | 186,33 | 186,33 |  |  | 186,33 | 186,33 | 186,33 |  | 186,33 | 186,33 |  |
| прочим потребителям |  | тыс. кВт/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2023г.) |  | % |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего |  | тыс. м³ |  | 4,067 | 4,42 | 4,773 |  |  | 5,126 | 5,479 | 5,832 |  | 6,185 | 7,952 |  |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению |  | тыс. м³ |  | 3,915 | 4,268 | 4,621 |  |  | 4,974 | 5,327 | 5,68 |  | 6,033 | 7,8 |  |
| бюджетным организациям |  | тыс. м³ |  | 0,094 | 0,094 | 0,094 |  |  | 0,094 | 0,094 | 0,094 |  | 0,094 | 0,094 |  |
| прочим организациям |  | тыс. м³ |  | 0,058 | 0,058 | 0,058 |  |  | 0,058 | 0,058 | 0,058 |  | 0,058 | 0,058 |  |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2023 г.) |  | % |  | 100 | 108,7 | 108,0 |  |  | 107,4 | 106,9 | 106,4 |  | 106,1 | 128,6 |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод - всего |  | тыс. м³ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего |  | тыс. м³ |  | 925,84 | 925,84 | 925,84 |  |  | 925,84 | 925,84 | 925,84 |  | 925,84 | 925,84 |  |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению |  | тыс. м³ |  | 771,54 | 771,54 |  | 771,54 |  | 771,54 | 771,54 | 771,54 |  | 771,54 | 771,54 |  |
| бюджетным организациям |  | тыс. м³ |  | 154,3 | 154,3 |  | 154,3 |  | 154,3 | 154,3 | 154,3 |  | 154,3 | 154,3 |  |
| прочим организациям |  | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2023 г.) |  | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| УСЛУГА ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации услуги по сбору и вывозу ТКО | тыс. м³ |  |  | 1,21 | 1,21 | 1,21 |  |  | 1,21 | 1,21 | 1,21 |  | 1,21 | 1,21 |  |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по Саратовской области:

1.Отопление: 0,03 Гкал/м2 площади  - в отопительный период;

0,0161 Гкал/м2 площади  - при оплате равными долями в течении года;

2.Холодное водоснабжение – 3,86 куб/чел*мес.;

3. Газоснабжение:

-  приготовление пищи на газовой плите при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения -  11,5 куб/чел*мес.;

-  приготовление пищи на газовой плите и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения – 30 куб/чел*мес.;

-  приготовление пищи и нагрев воды на газовой плите при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения – 17,5 куб/чел*мес.;

-  отопление жилых помещений от газовых приборов, не оборудованных газовыми счетчиками – 8,5  куб/м2 в мес.;

4.  Электроснабжение – 103 кВт/час/ чел*мес.;

5.Сбор и вывоз ТКО:

- частный сектор - 2,0 м3/ чел*год;

Продолжительность отопительного периода - 203 суток (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»)

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

4.1.Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Физически устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Липовского муниципального образования возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Таблица 11 – Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |
| 1 | Модернизация сети электроснабжения 0,4кВА L=3000 м | 2029-2041 |
| Водоснабжение |  |  |
| 2 | Модернизация водопроводной сети в с. Липовка по ул. Мира L=140 м ул. Казакова L=507 м | 2027-2041 |
| 3 | Модернизация водопроводной сети в с. Левенка по ул. Баулина L=1500 м, ул. Молодежная L=500 м, ул. Ленина L=2000 м | 2027-2041 |
| 4 | Реконструкция водонапорной башни в с. Липовка | 2027-2041 |
| 5 | Реконструкция водонапорной башни в с. Левенка | 2027-2041 |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 12

|  | Показатель | Ед. изм. | 2023 (базовый) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 78 | 78,3 | 78,7 | 78,6 | 76,38 | 74,1 | 52 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля износа объектов водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| 3.2 | Доля износа объектов газоснабжения | % | 70 | 70,35 | 70,7 | 70,84 | 71,2 | 71,55 | 81,2 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Доля износа сетей электроснабжения | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 19,5 | 19 | 15 |
| 5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения населения, всего по муниципальному образованию | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Система сбора и вывоза ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов.

Таблица 13 – Инвестиционные проекты по водоснабжению Липовского муниципального образования Духовницкого района на 2025 – 2041 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2041 |
| 1 | Модернизация водопроводной сети в с. Липовка по ул. Мира L=140 м | 515,2 |  |  | 515,2 |  |  |
| 2 | Модернизация водопроводной сети в с. Липовка по ул. Казакова L=507 м | 1865,8 |  |  | 1865,8 |  |  |
| 3 | Модернизация водопроводной сети в с. Левенка по ул. Баулина L=1500 м | 5520,0 |  |  | 5520,0 |  |  |
| 4 | Модернизация водопроводной сети в с. Левенка по ул. Молодежная L=500 м | 1840,0 |  |  | 1840,0 |  |  |
| 5 | Модернизация водопроводной сети в с. Левенка по ул. Ленина L=2000 м | 7360,0 |  |  | 7360,0 |  |  |
| 6 | Реконструкция водонапорной башни в с. Липовка | 2900,0 |  |  | 2900,0 |  |  |
| 7 | Реконструкция водонапорной башни в с. Левенка | 2900,0 |  |  | 2900,0 |  |  |
|  | Итого: | 22904,0 |  |  | 22904,0 |  |  |

Таблица 14 – Инвестиционные проекты по электроснабжению Липовского муниципального образования Духовницкого района на 2024 – 2041 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2041 |
| 1 | Модернизация сети электроснабжения 0,4кВА L=3000 м | 5400,0 |  |  |  |  | 5400,0 |

Таблица 15 - Финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику

| Источники инвестиций | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2041 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 22904,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 6871,2 |  |  |  | 6871,2 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  | 16032,8 |  |  |  | 16032,8 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 7350,0 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  | 5400,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  |  |  | 5400,0 |  | 5400,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

Как видно из таблицы 15, из общей суммы финансирования Программы 24,3 % (6871,2  тыс. руб.) предполагается финансировать  из средств муниципального образования и 75,7% (21432,8 тыс. руб.) предполагается из средств эксплуатирующей организации.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижение затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счете, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Согласно действующему генеральному плану на 2041 год прогнозируется численность населения без изменения. В связи с этим, спрос на коммунальные услуги останется неизменным или увеличится незначительно, за счет улучшения качества жизни населения.

Уровень развития коммунальных систем, таких как водопроводные, электрические и газовые сети, сбор и вывоз ТКО имеют первоочередное значение для развития экономики муниципального образования.

Перспективный спрос рассчитан на основании нормативных показателей. В связи с этим фактическое потребление может быть ниже, при установке потребителями приборов учета.

2. Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки Липовского муниципального образования

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Липовского муниципального образования и приведены в таблице 16.

Таблица 16

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения | Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатели надежности, ед. в год | Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры |
| 5 | Показатель экологичности производства ресурсов | В связи с отсутствием промышленных предприятий, показатель будет рассчитан только для ТКО, исходя из количества несанкционированных свалок до реализации и после реализации программы |

Таблица 17 – Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; |
| 2 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения; |

3. Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что часть сетей водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении сети имеют износ 78%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

3.2. Водоотведение

В Липовском муниципальном образовании система водоотведения отсутствует, что является большой проблемой для сельской местности. Отсутствие канализации ведет к загрязнению окружающей среды.

3.3. Электроснабжение

1. Значительное увеличение потребления электроэнергии Липовского муниципального образования бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

2. Существующие воздушные линии электропередач из голого провода существенно износились, окислились. Есть линии, которые не менялись с 70-х годов.

3. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

4. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

3.4. Газоснабжение

К технологическим проблемам относятся:

1. Большое количество тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители, следующие за ним);

2. На многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к материальному ущербу абонентов.

3.5. Сбор и вывоз ТКО

Необходимо предусмотреть на территории поселения площадку для сбора крупногабаритного мусора, а также отладить сбор и вывоз мусора с территории кладбища.

4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства:

- выявления качества поставляемых услуг;

- выявления потерь;

- выявления состояния износа коммунальной системы.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- реконструкции основных средств;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение качества энергоносителя;

- строительство объектов с целью подключения новых абонентов.

Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществить мероприятия:

- в области энергосбережения:

-установка приборов учета-учет фактического расхода;

-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)- снижение себестоимости.

- в области качества поставляемого ресурса:

-замена изношенных сетей;

-замена оборудования со сверх нормативным сроком службы.

- подключение новых абонентов

- строительство новых сетей;

-установка дополнительного оборудования.

Решение задач по реализации программы осуществляется:

- за счет внебюджетных средств;

- за счет целевых программ;

также источником реализации программы предусмотрены:

- за счет средств включенных в тариф (инвестиционная надбавка) на оплату энергоносителя;

- за счет средств определенных на технологическое подключение к энергоносителю.

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 18 - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

| Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | До реализации программы | После реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % |  |  |
| Централизованное электроснабжение | 100 | 100 |
| Централизованное водоснабжение | 100 | 100 |
| Централизованное водоотведение | 0,0 | 0,0 |
| Централизованное теплоснабжение | 0,0 | 0,0 |
| Централизованное газоснабжение | 99,2 | 99,2 |
| Сбор и вывоз ТКО | 100 | 100 |
| 2.Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |
| Электроснабжение (Годовой расход ЭЭ, тыс. кВт час) | 931,64 | 931,64 |
| Теплоснабжение (тыс. Гкал/год) | 0,0 | 0,0 |
| Водоснабжение (тыс.м³) | 4,067 | 7,952 |
| Водоотведение (тыс. м³) | 0,0 | 0,0 |
| Газоснабжение централизованное (тыс. м3 /год) | 925,84 | 925,84 |
| Сбор и вывоз ТКО (тыс. т/год) | 1,21 | 1,21 |
| 3. Показатель надежности (количество аварий на сетях) |  |  |
| Электроснабжение | 5 | 5 |
| Водоснабжение | 4 | 4 |
| Водоотведение | 0 | 0 |
| Теплоснабжение | 0 | 0 |
| Газоснабжение | 0 | 0 |

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

В области водоснабжения:

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

-реконструкция водонапорной башни;

-реконструкция водопроводной сети;

-внедрить систему учёта водопотребления в коммунальном секторе, подкрепить принципы рационального водопользования экономическими механизмами (оплата фактически потребляемого объема воды на основании данных водосчётчиков).

В области электроснабжения:

- повышение качества предоставления услуги в области электроснабжения;

- отсутствие травматизма у детей.

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

В программах Липовского муниципального образования не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

Для изготовления проектно-сметной документации и строительстве систем коммунальной инфраструктуры предусмотрено проведение конкурса для выбора подрядчика.

Сроки реализации программы 2024-2041 гг. Финансирование программы осуществляется за счет местного бюджета и бюджета эксплуатирующей организации.

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Липовского муниципального образования. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Таблица 19 - Основные статьи затрат при утверждении тарифов

Наименование

-Сырье, основные материалы

-Вспомогательные материалы

-Затраты на оплату труда

-Страховые взносы

-Амортизация

-Прочие расходы

В т.ч. цеховые расходы

-общехозяйственные расходы

Итого затраты:

Недополученный по независящим причинам доход

Расчетные расходы по производству продукции (услуг)

Прибыль от товарной продукции

Необходимая валовая выручка

Таблица 20  – Динамика тарифов, прогнозируемых на период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Липовского муниципального образования

| Наименование ресурса | Ед. измерения |  | Тариф | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2024-30.06.2024 | 2024 г. | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  |
|  |  |  |  | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 |  | 46,62 | 50,9 | 50,9 | 52,43 | 52,43 | 54,31 | 54,31 | 55,99 | 55,99 | 58,23 |
| Газоснабжение | руб./м3 |  | 6,52 | 7,24 | 7,24 | 7,67 | 7,67 | 7,98 | 7,98 | 8,29 | 8,29 | 8,63 |
| Электроснабжение | до 11160 кВт | руб./ кВт*ч | 4,11 | 4,75 | 4,75 | 4,94 | 4,94 | 5,14 | 5,14 | 5,34 | 5,34 | 5,56 |
|  | от 11160 до 20 000 кВт |  |  | 4,76 | 4,76 | 4,95 | 4,95 | 5,15 | 5,15 | 5,35 | 5,35 | 5,57 |
|  | свыше 20 000 кВт |  |  | 8,7 | 8,7 | 9,05 | 9,05 | 9,41 | 9,41 | 9,79 | 9,79 | 10,18 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./м3 |  | 507,72 | 507,72 | 507,72 | 528,1 | 528,1 | 549,2 | 549,2 | 571,1 | 571,1 | 617,02 |
|  | руб./чел |  | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 162,63 | 162,63 | 172,39 | 172,39 | 182,74 | 182,74 | 190,04 |

| Наименование ресурса | Ед. измерения |  | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2029 г. |  | 2030 г. |  | 2031 г. |  | 2032г. |  | 2041 г. |  |
|  |  |  | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 |  | 58,23 | 60,56 | 60,56 | 62,98 | 62,98 | 65,5 | 65,5 | 69,43 | 69,43 | 43,6 |
| Газоснабжение | руб./м3 |  | 8,63 | 9,15 | 9,15 | 9,69 | 9,69 | 10,28 | 10,28 | 10,89 | 10,89 | 11,54 |
| Электроснабжение | до 11160 кВт | руб./ кВт*ч | 5,56 | 5,78 | 5,78 | 6,01 | 6,01 | 6,25 | 6,25 | 6,50 | 6,50 | 6,76 |
|  | от 11160 до 20 000 кВт |  | 5,57 | 5,79 | 5,79 | 6,02 | 6,02 | 6,26 | 6,26 | 6,51 | 6,51 | 6,77 |
|  | свыше 20 000 кВт |  | 10,18 | 10,58 | 10,58 | 11,01 | 11,01 | 11,45 | 11,45 | 11,91 | 11,91 | 12,39 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./м3 |  | 617,02 | 639,4 | 639,4 | 664,97 | 664,97 | 691,56 | 691,56 | 733,05 | 733,05 | 777,04 |
|  | руб./чел |  | 190,04 | 196,94 | 196,94 | 204,81 | 204,81 | 213,00 | 213,00 | 225,78 | 225,78 | 239,33 |

9. Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Таблица 21

| Коммунальные услуги | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году по ПКР | % | 109 | 109 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Инфляция среднегодовая | % | 9 | 9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Совокупный доход средней семьи | руб. /месяц | 49170,0 | 55562,0 | 58895,7 | 61251,5 | 63701,6 | 66249,7-102024,5 |
| Затраты на коммунальные услуги средней семьи, которая составила 2,8 чел., руб. | руб. /месяц | 5000,0 | 5450,0 | 5777,0 | 6124,0 | 6491,0 | 6880,5-11834,5 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) в соответствии с нормативным расходом | % | 8,85 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73-8,73 |

Как видно из таблицы 21, в динамике происходит рост % платежей (от совокупного дохода семьи) за коммунальные услуги до 2041 г.

Совокупный доход семьи в данной программе рассчитан на основе того, что Семья в Саратовской области состоит из 2,8 человек, в том числе: 1,6 - трудоспособное население, 0,7 - в возрасте старше трудоспособного, 0,5 - моложе трудоспособного. Среднемесячная зарплата в Липовском муниципальном образовании принята по данным администрации (20000 рублей), размер пенсии в составе дохода семьи принят в размере средней пенсии по Саратовской области (17 170 руб.).

Динамика роста средней заработной платы и средней пенсии рассчитана на основе прогноза индексов – дефляторов и инфляции до 2041 г. в %, (утверждённая Приказом министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

Платежи Семьи за коммунальные услуги рассчитаны в соответствии с нормами затрат на электроснабжение, холодное водоснабжение и газоснабжение.

Для расчетов затрат приняты тарифы, установленные региональной тарифной комиссией Саратовской области в соответствии с действующим законодательством.

Таблица 22 - Состав затрат для расчета расходов семьи на коммунальные услуги

| Коммунальные услуги | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты 1 человека на электроэнергию | руб. /месяц | 325,6 | 339,3 | 353,5 | 465,2 | 483,8 | 503,2-640,6 |
| Затраты 1 человека на холодное водоснабжение | руб./месяц | 276,4 | 287,4 | 298,9 | 310,9 | 323,3 | 371,8 |
| Затраты 1 человека на водоотведение | руб. /месяц | 256,77 | 267,0 | 277,7 | 288,8 | 300,4 | 345,4 |
| Затраты 1 человека на газоснабжение | руб./месяц | 439,9 | 459,74 | 479,1 | 630,4 | 655,6 | 753,9 |
| Затраты 1 человека на сбор и вывоз ТКО | руб./месяц | 139,9 | 148,31 | 157,21 | 166,64 | 173,3 | 199,3 |

Перспектива роста тарифа обосновывается прогнозом индексов-дефляторов до 2041 г. в %, (утверждённая Приказом министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

Таблица 23 – Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Липовском муниципальном образовании

| Наименование | Ед. измерения | Расчетное значение критерия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 -2041 гг. |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) | % | 25 |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 22.07.2011 N 14/11 | 7,2-8,6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | % | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 22.07.2011 N 14/11от 22.07.2011 N 14/11 | 16,4-16,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | % | 98 | 98 |  |  | 98 |  | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии в соответствии с Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 22.07.2011 N 14/11 | 85-92 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 22.07.2011 N 14/11 | 10-16 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в Липовском муниципальном образовании соответствуют среднему уровню доступности, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы за счет тарифа без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2041 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги в Липовском муниципальном образовании равен 5000 рублей, выплата ЕДК может составлять от 2500 до 5000  рублей.

Согласно данным Администрации Липовского муниципального образования, количество людей получающих субсидии из бюджета составляет 10% (24 семьи). Расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг будут составлять от 60 000 до 120 000  рублей в месяц.

11. Управление программой

- Ответственным за реализацию программы является Глава Липовского муниципального образования Духовницкого района.

- План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

- Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Липовского муниципального образования, Советом Липовского муниципального образования.

- Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

- Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.